大同市产品质量监督抽查实施细则

定配眼镜

- 1 抽样方法

- 下达处方要求后，每家被抽查单位，现场制作2副相同处方的定配眼镜。

表1 监督抽查定配眼镜处方单

| 项目 | 左 | 右 |
| --- | --- | --- |
| 球镜S /D | -4.25 | -4.50 |
| 柱镜C /D | -2.25 | -2.50 |
| 轴位A/ | 150 | 10 |
| 瞳距PD /mm | 63 |  |

- 2 检验依据

表2 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度或不合理程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差(左) | GB 10810.1-2005 | • |  |
| 2 | 球镜顶焦度偏差(右) | GB 10810.1-2005 | • |  |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差(左) | GB 10810.1-2005 | • |  |
| 4 | 柱镜顶焦度偏差(右) | GB 10810.1-2005 | • |  |
| 5 | 镜片材料和表面质量 | GB 10810.1-2005 | • |  |
| 6 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 | • |  |
| 7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | • |  |
| 8 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011 | • |  |
| 9 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |  | • |
| 10 | 标志 | GB 13511.1-2011 |  | • |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 3.3 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为抽查产品不合格。当表2中的任一项A类项目超过国家标准允差一倍以上、A类不合格四项及以上、或者A类和B类不合格合计六项及以上，属于严重不合格。

- 3.4 判定结论用语

- 3.4.1 合格结论用语

经抽样检验，所检项目符合GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》标准，依据大同市市场监督管理局《大同市定配眼镜产品质量监督抽查实施方案》2022年度，判定该被抽查产品未发现不合格。

- 3.4.2 不合格结论用语

经抽样检验，××项目不符合GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》标准，依据大同市市场监督管理局《大同市定配眼镜产品质量监督抽查实施方案》2022年度，判定该被抽查产品不合格，属于一般不合格。

- 3.4.3 严重不合格结论用语

经抽样检验，××项目不符合GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》标准，依据大同市市场监督管理局《大同市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品不合格，属于严重不合格。