大同市产品质量监督抽查实施细则

发动机润滑油

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取不少于2个独立包装，总量不少于4升的样品，其中检验样品不少于2升，备用样品不少于2升；当产品独立包装大于20升或在成品罐中抽样时，应按GB/T 4756-2015《液体石油产品手工取样法》执行，抽取不少于4L为样品，其中检验样本2L,备用样品2L，盛装在合适的容器中。

2 检验依据

发动机润滑油检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（开口） | GB/T 3536-2008 |
| 2 | 运动黏度（100℃） | GB/T265-1988 |
| 3 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 4 | 泡沫特性 | GB/T 12579-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11121-2006《汽油机油》

GB11122-2006 《柴油机油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论用语

3.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB 11121-2006《汽油机油》,依据大同市市场监督管理局《大同市发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB11122-2006 《柴油机油》,依据大同市市场监督管理局《大同市发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.3不合格结论用语：经抽样检验，XXX项目不符合GB 11121-2006《汽油机油》,依据大同市市场监督管理局《大同市发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品为不合格。

3.3.4不合格结论用语：经抽样检验，XXX项目不符合GB11122-2006 《柴油机油》,依据大同市市场监督管理局《大同市发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品为不合格。