2021大同市掺混肥料（BB肥）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.1开袋数

根据产品标准规定，产品总袋数不超过512袋时，按表1确定开取袋数；超过512袋时，按计算公式：采样袋数=3×N1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算结果采样（遇小数进为整数）。

表1  采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | / | / |

1.2掺混肥料抽样数量、样品缩分

按1.1随机抽取一定袋数，取样前上下颠倒4~5次，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的1/2处，每袋取出不少于200g样品，每批采取总样品量不少于4kg。将采取的样品迅速充分混匀，用缩分器或者四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成2份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。其中1瓶为检样，1瓶为备样。

2 检验依据

表2掺混肥料检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010 |
|  | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017 |
|  | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 8572-2010 GB/T8573-2017 GB/T8574-2010 |
|  | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890-2010 |
| - 产品包装袋上标明“含氯（高氯）”时，项目“氯离子的质量分数”不做检验和判定。 - 产品为二元肥料时，包装袋上养分标明为“0”的养分，不做检验和判定。 - 特殊形状或更大颗粒产品的粒度，有证据（包括协议、合同等）支撑的，该项目不做检验和判定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21633-2008 掺混肥料（BB肥）

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。